Проектная работа

АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Автор работы:

Ученик “ГБОУ №1234” Родин Г.С., 11 “Б” класс

Научный руководитель:

Бугельский Н.Ю., преподаватель физики “ГБОУ №1234”

Город Москва

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление…………………………………………………………………………...2

Введение………………………………………………………………………….......3

- Определение

- Проблематика

- Задача

- Цель

Основная часть………………………………………………………………….........4

- Приборы и материалы………………………………………………………...4

- Процесс сборки……………………………………………………………...5-8

- Техническое описание работы устройства……….………………...………..9

ЧТО ТАКОЕ АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?

Автономный источник электроэнергии – это источник питания, обеспечивающий электроэнергией системы и устройства, не связанные с ЛЭП (чаще всего электрогенератор)

Виды электрогенераторов:

- Бензиновый

- Дизельный

- Газовый

- Механический

ПРОБЛЕМАТИКА

В современном мире очень легко купить любой прибор/аппарат, который тебе нужен. Существует множество интернет-магазинов с большим ассортиментом товаров и множество видеороликов и форумов, которые помогут сделать правильный выбор. Это существенно упрощает жизнь, однако используя эти технологии, многие молодые люди не пытаются понять принцип работы, заказываемого ими устройства/прибора, а также не пробуют изготовить его своими руками, поэтому они не получают новых знаний и не развивают сообразительность и терпение.

ЦЕЛЬ

- Пройти все стадии создания электрогенератора:

  - Создание задумки

  - Проектирование

  - Изготовка составляющих

  - Сборка

- получить новые знания в области физики (электростатики и электродинамики), математики (стереометрии и планиметрии)

- развить пространственное мышление

ЗАДАЧА

Создать автономный источник электроэнергии полностью своими руками

ПРИБОРЫ, МАТЕРИАЛЫ

- Неодимовые магниты(12x2)

- Капролоновые пластины (3)

- Статор из эпоксидной смолы (1)

- Роторы из пластика, напечатанные на 3D принтере (2)

- Шестерни из пластика, напечатанные на 3D принтере (3)

- Ручка из пластика, напечатанная на 3D принтере (1)

- Провод (7)

- Катушки из медной проволоки (9)

- Гайки (18)

- Втулки из пластмассы (9)

- Диодный мост (1)

- Термоусадочная трубка (2)

- Криптоновая лампа накаливания „Varta KPR 4..8 V 0.7 A” (1)

- Шайбы (19)

- Подшипники (7)

- Болт (6)

ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГРАММЫ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Паяльник (Припой – олово, канифоль)

- 3D – принтер

- Дрель

- Надфили

- Наждачная шкурка

- Отвёртка

- Клей “Момент”

- Программа для 3D – моделирования “Fusion 360”

- Линейка, ручка, карандаш, бумага

- Шуруповёрт

- Плоскогубцы

В скобках указано количество используемой детали/используемого компонента

ПРОЦЕСС СБОРКИ

- Основные преимущества конструкции:

- Компактность:

Размер генератора составляет 15 см в длину, 12,5 см в ширину и 12,5 см в высоту, вес X грамм. Такие габариты позволяют легко взять генератор с собой в сумке/рюкзаке

- Прочность:

Каркас генератора выполнен из прочных капролоновых пластин, связанных между собой шурупами, что позволяет конструкции быть монолитной и не ломаться во время переноски/использования

- Удобство в переноске/использовании:

Генератор имеет форму параллелепипеда, что в разы облегчает его переноску/эксплуатацию

- Видимость основных деталей для лучшего понимания работы генератора:

Генератор имеет открытую конструкцию. При использовании мы наглядно видим работу генератора (вращение ручки, шестерёнок, статоров, горение лампочки)

- Сборка:

Для получения электричества мне нужна была система из двух вращающихся роторов и статора. 2 ротора были напечатаны на 3D принтере по чертежам, выполненным в программе “Fusion 360”. В роторы было вставлено 24 неодимовых магнита, они закреплены на клее “Момент”.

Статор выполнен из 9-ти катушек по 150~ витков из медного провода толщиной 0,5 мм, залитых эпоксидной смолой в параллелепипед 12,2х12,2х0,8 см.

Для того, чтобы привести роторы во вращение, я использовал систему из 3-ёх шестерней с передаточным числом ~7. Центральная шестерёнка и оба ротора находятся на одной оси. Вращение осуществляется при помощи ручки, собранной из детали, выполненной на 3D – принтере, и болта с надетой на него пластмассовой втулкой, закреплённой 2-мя гайками и 2-мя шайбами.

Конструкция была закреплена на каркасе – 3-ёх капролоновых пластинах, положение которых было зафиксировано при помощи 4-ёх болтов, 16-ти гаек, 8-ми шайб и 8-ми пластмассовых втулок.

На первой пластине закреплён диодный мост, который преобразует переменный ток в постоянный, а также крепёж для 2-x проводов, на конце которых закреплена лампочка. В первой пластине стоит подшипник для первого ротора. Между первой и второй пластиной идёт первый ротор, за ним статор. В нём стоит один подшипник, связывающий первый и второй ротор. Между статором и второй пластиной находится второй ротор, далее вторая пластина. В ней установлены три подшипника: два от шестерней, третий же является связующим второго ротора и маленькой шестерёнки.  Между второй и третьей пластиной находится система шестерёнок. На третьей пластине закреплена ручка и 2 подшипника: для средней и самой большой шестерни.

Общий вид

ТЕХННИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСРОЙСТВА

Собственно, как работает генератор? При помощи руки пользователь вращает ручку. Она приводит в движение систему шестерёнок: большая передаёт вращение на среднюю, а та передаёт вращение на маленькую. Таким образом достигается передаточное число ~7:1(отношение количества оборотов на оси, на которую одеты роторы, к количеству оборотов на ручке).  Роторы вращаются вокруг статора и создают электромагнитное поле, которое генерирует переменный ток. При помощи диодного моста ток становится постоянным и выводится на 2 провода “+” и “-“.

Показания

- Напряжение:

7 В

- Сила тока:

1.8 A

- Количество оборотов:

1000 об/мин

- Количество оборотов ручки:

150 об/мин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, я прошёл все этапы создания электрогенератора своими руками, разобрался в принципе его работы, узнал тонкости конструкции и расширил свои знания в области математики, физики, проектирования, 3D-моделирования. Научился работать с паяльником, дрелью, шуруповёртом, с программой Fusion360.