Всероссийская научно-практическая конференция по химии

"Эксперименты и открытия"

Секция 02. Химические науки

Курсовая работа	 по дисциплине ОПД.09 Процессы и аппараты

«Расчет ректификационной колонны»

# Выполнила: Воробьёва Диана Игоревна

# Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий химико-технологический колледж», 4 курс

Руководитель: Ерофеева Татьяна Николаевна

- Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1 Общая часть |  |
| 1.1 Аналитический обзор литературы | 5 |
| 1.2 Физико - химические свойства исходных веществ | 6 |
| 2 Специальная часть |  |
| 2.1 Описание технологической схемы установки | 9 |
| 2.2 Расчет материального баланса колонны | 10 |
| 2.3 Определение скорости пара и диаметра колонны | 13 |
| 2.4 Гидравлический расчет тарелок | 17 |
| 2.5 Определение числа тарелок и высоты колонны | 23 |
| 2.6 Тепловой расчет установки | 26 |
| Заключение | 31 |
| Список используемых источников | 32 |
| Приложение | 33 |

Введение

Ректификация - это процесс разделения однородных жидких смесей, не находящихся в термодинамическом равновесии, на компоненты в зависимости от их летучести при противоточном взаимодействии жидкости и пара.

Ректификация известна с начала 19 века как один из важнейших технологических процессов главным образом нефтяной и спиртовой промышленности. В настоящее время ректификацию всё шире применяют в самых различных областях химической технологии, где выделение компонентов в чистом виде имеет весьма важное значение в производствах органического синтеза: изотопов, полимеров, полупроводников и различных других веществ высокой частоты.

Расчет ректификационной колонны сводится к определению основных геометрических размеров диаметра и высоты. Оба параметра в значительной мере определяются нагрузками по пару и жидкости, типом тарелки, свойствами взаимодействующих фаз.

Цель курсовой работы является определение основных характеристик процесса и размеров тарельчатой ректификационной колонны непрерывного действия для разделения бинарной смеси ацетон – вода.

Задачи курсовой работы:

1. изучить процесс ректификации и методику расчета установки с помощью информации из литературных источников;

2. рассчитать материальный, гидравлический, тепловой балансы ректификационной колонны и число тарелок;

3. определить графически число ступеней колонны;

4. определить геометрические размеры колонны;

5. начертить технологическую схему установки и чертеж ректификационной колонны.

1 Общая часть

  - Аналитический обзор литературы

Процесс ректификации осуществляют в ректификационной установке, включающей ректификационную колонну, дефлегматор, холодильник-конденсатор, подогреватель исходной смеси, сборники дистиллята и кубового остатка. Дефлегматор, холодильник-конденсатор и подогреватель представляют собой обычные теплообменники. Основным аппаратом установки является ректификационная колонна, в которой пары перегоняемой жидкости поднимаются снизу, а навстречу парам сверху стекает жидкость, подаваемая в верхнюю часть аппарата в виде флегмы. В большинстве случаев конечными продуктами являются дистиллят и кубовый остаток.

Процесс ректификации может протекать при атмосферном давлении, а также при давлениях выше и ниже атмосферного. Под вакуумом ректификацию проводят, когда разделению подлежат высококипящие жидкие смеси. Повышенные давления применяют для разделения смесей, находящихся в газообразном состоянии при более низком давлении. Степень разделения смеси жидкостей на составляющие компоненты и чистота получаемых дистиллята и кубового остатка зависят от того, насколько развита поверхность фазового контакта, а, следовательно, от количества орошающей жидкости (флегмы) и устройства ректификационной колонны.

Ректификацию можно проводить периодическим или непрерывным способом.

Колпачковые тарелки менее чувствительны к загрязнениям, чем ситчатые, и отличаются более высоким интервалом устойчивой работы колонны с колпачковыми тарелками.

Рисунок 1 - Колонна с колпачковыми тарелками

1 - тарелка; 2 - газовые патрубки; 3 – колпачки; 4 – сливные трубки

Колонна с колпачковыми тарелками представлена на рисунке 1.  Газ на тарелку 1 поступает по патрубкам 2, разбиваясь затем прорезями колпачка 3 на большое число отдельных струй. Прорези колпачков наиболее часто выполняются в виде зубцов треугольной или прямоугольной формы. Далее газ проходит через слой жидкости, перетекающей по тарелке от одного сливного устройства 4 к другому. При движении через слой значительная часть мелких струй распадается и газ распределяется в жидкости в виде пузырьков. Интенсивность образования пены и брызг на колпачковых тарелках зависит от скорости движения газа и глубины погружения колпачка в жидкость.

  - Физико-химические свойства исходных веществ, ацетон-вода

Ацетон-это летучая бесцветная жидкость с характерным запахом (температура плавления 94,6°С, температура кипения ацетона 59,1°С; температура воспламенения 20°С; смешивается как с водой, так и органическими растворителями; опасность данной субстанции - предел взрывоопасности смеси ацетона с воздухом - 2,5-12,8%).

Формула ацетона - СН3СОСН3, молекулярная масса - 58,079.

По химическим свойствам ацетон - типичный представитель алифатических кетонов. Вступает в реакцию нуклеофильного присоединения (с циановодородной кислотой, гидросульфитом щелочных металлов, магнийорганическими соединениями), в реакции отщепления-присоединения (с гидроксиламином с образованием кетоксима, с гидразином и его производными). Сильные окислители окисляют ацетон до муравьиной и уксусной кислот и далее до углекислого газа и воды.

Вода-при стандартных условиях среды, находится в жидком состоянии. Этим объясняется крайне высокая температура кипения воды. Если бы молекулы вещества не были связаны этими водородными связями, то вода закипала бы при +80°С, а замерзала - при – 100°С.

Вода закипает при +100°С, а замерзает – при 0°С. Правда, при определенных, специфических условиях она может начать замерзать и при плюсовых значениях температуры. При замерзании вода увеличивается в своем объеме (за счет уменьшения плотности). Это чуть ли не единственное вещество в природе, обладающее подобным физическим свойством.   Вещество также характеризуется высокой вязкостью, а также довольно сильным поверхностным натяжением. Вода - отличный растворитель для полярных веществ. Также следует знать, что вода очень хорошо проводит через себя электричество. Эта особенность объясняется тем, что в воде почти всегда находится большое количество ионов растворенных в ней солей.

В химическом плане вода очень активна, она вступает в реакции со многими другими веществами, даже при обычных температурах. При взаимодействии с оксидами щелочных, а также щелочноземельных металлов, она образует основания.

Вода также способна растворять в себе широкий спектр химических веществ - соли, кислоты, основания, некоторые газы. За это свойство её часто называют универсальным растворителем. Все вещества, в зависимости от того, растворяются они в воде или нет, принято делить на две группы:

- гидрофильные (хорошо растворяются в воде) - соли, кислоты, кислород, углекислый газ и т. д.;

- гидрофобные (плохо растворяются в воде) - жиры и масла.

2 Специальная часть

2.1 Описание технологической схемы установки

Принципиальная схема ректификационной установки представлена в Приложении А. Исходную смесь из промежуточной емкости 1 центробежным насосом 2 подают в теплообменник 3, где она подогревается до температуры кипения. Нагретая смесь поступает на разделение в ректификационную колонну 5 на тарелку питания, где состав жидкости равен составу исходной смеси ХF.

Стекая вниз по колонне, жидкость взаимодействует с поднимающимся вверх паром, образующимся при кипении кубовой жидкости в кипятильнике 4. Начальный состав пара примерно равен составу кубового остатка Хw, т.е. обеднен легколетучим компонентом. В результате массообмена с жидкостью пар обогащается легколетучим компонентом. Для более полного обогащения верхнюю часть колонны орошают в соответствии с заданным флегмовым числом жидкостью (флегмой) состава Хp, получаемой в дефлегматоре 6 путем конденсации пара, выходящего из колонны. Часть конденсата выводится из дефлегматора в виде готового продукта разделения – дистиллята, который охлаждается в теплообменнике 7 и направляется в промежуточную емкость 8.

Из кубовой части колонны насосом 9 непрерывно выводится кубовая жидкость – продукт, обогащенный труднолетучим компонентом, который охлаждается в теплообменнике 10 и направляется в емкость 11.

Таким образом, в ректификационной колонне осуществляется непрерывный неравновесный процесс разделения исходной бинарной смеси на дистиллят (с высоким содержанием легколетучего компонента) и кубовый остаток (обогащенный труднолетучим компонентом).

2.2 Расчёт материального баланса колонны

Найдём производительность колонны по дистилляту и по кубовому остатку на основании уравнений материального баланса

| GF=GD+GWGF∙XF=GD∙XD+GW∙XW, | (1) |
| --- | --- |

где  XF, XD, XW – содержание легколетучего компонента в      исходной смеси, в дистилляте и кубовом остатке соответственно

| 6000=GD+GW6000∙0,46=GD∙0,93+GW∙0,06 |  |
| --- | --- |

Решим систему уравнений и получим следующие данные

| GD=2759кгчGW = 6000 – 2759 = 3241кгч |  |
| --- | --- |

Выразим концентрацию питания по следующей формуле:

| XF=XFMАXFMА+(1-XF)MВ, | (2) |
| --- | --- |

где MА , MВ – молярная масса ацетона и воды, г/кмоль [3,   стр. 510].

| XF=0,46580,4658+(1-0,46)18=0,209 |  |
| --- | --- |

Найдём концентрацию дистиллята

| XD=XDMСН3СОСН3XDMСН3СОСН3+(1-XD)MН2О | (3) |
| --- | --- |

XD=0,96580,9658+(1-0,96)18=0,882

Найдём концентрацию кубового остатка

| XW=XWMСН3СОСН3XWMСН3СОСН3+(1-XW)MН2О | (4) |
| --- | --- |

XW=0,06580,0658+(1-0,06)18=0,019

Относительный мольный расход питания находим по формуле

| F=XD-XWXF-XW | (5) |
| --- | --- |

F=0,882-0,01940,209-0,0194=4,55

Определим минимальное число флегмы по формуле

| Rmin=XD-y*y*-XF, | (6) |
| --- | --- |

где y*- мольная доля ацетона в паре, равновесном с жидкостью питания, определённая по диаграмме y-x. Приложение Б.

| Смесь | x | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетон-вода | y t | 0 100 | 60,3 77,9 | 72 69,6 | 80,3 64,5 | 82,7 62,6 | 84,2 61,6 | 85,5 60,7 | 86,9 59,8 | 88,2 59 | 90,4 58,2 | 94,3 57,5 | 100 56,9 |

Rmin=0,882-0,810,81-0,209=0,120

Нагрузку ректификационной колонны на пару и жидкости, определяет рабочее число флегмы, найденное по формуле

| R=1,3∙Rmin+0,3 | (7) |
| --- | --- |

R=1,3∙0,120+0,3=0,456

Найдём уравнения рабочих линий для верхней укрепляющей части колонны по следующему уравнению:

| y=RR+1x+XDR+1 | (8) |
| --- | --- |

y=0,4560,456+1x+0,8820,456+1

y=0,313x+0,606

Найдём уравнения рабочих линий для нижней части колонны

| y=R+FR+1x-F-1R+1XW | (9) |
| --- | --- |

y=0,456+4,550,456+1x-4,55-10,456+10,0194

y=3,44x-2,44∙0,0194

2.3 Определение скорости пара и диаметра колонны

Определим среднюю концентрацию жидкости в верхней части колонны

| Xср'=XF+XD2 | (10) |
| --- | --- |

Xср'=0,209+0,8822=0,546

Определим среднюю концентрацию жидкости в нижней части колонны

| Xср''=XF+XW2 | (11) |
| --- | --- |

Xср''=0,209+0,01942=0,1142

Рассчитаем среднюю концентрацию пара для верхней части колонны

| yср'=0,313x+0,606=0,313∙0,546+0,606=0,777 Рассчитаем среднюю концентрацию пара для нижней части колонны yср''=3,44x-2,44∙0,0194=3,44∙0,1142-2,44∙0,0194=0,346 Средние температуры пара определяем по диаграмме t – x, y Приложения B. При yср'=0,777 При yср''=0,346; tср'=670C tср''=890C. Определим средние мольные массы пара для верхней части колонны: Mср'=yср'∙MА+1-yср'∙MВ; (12). Mср'=0,777∙58+1-0,777∙18=49,08 кгкмоль Определим средние мольные массы пара для нижней части колонны Mср''=yср''∙MА+1-yср''∙MВ,; (13). Mср''=0,346∙58+1-0,346∙18=31,84 кгкмоль Найдём средние плотности пара для верхней части колонны ⍴ср'=Mср'∙T022,4∙Tср'; (14). ⍴ср'=49,08∙27322,4∙342=1,75кгм3 Найдём средние плотности пара для нижней части колонны ⍴ср''=Mср''T022,4∙Tср''; (15). ⍴ср''=31,84∙27322,4∙362=1,07кгм3 Определим среднюю плотность пара в колонне ⍴п=(⍴ср'+⍴ср'')2; (16). ⍴п=(1,75+1,07)2=1,41 кгм3 Температура вверху колонны при yD=0,882 равняется t=570C , а в кубе-испарителе при XW=0,0194 она равна t=920C Приложение В. Плотность ацетона при 570C ⍴А=749,3 кгм3, а воды при 920C ⍴В=935,6 кгм3 [3, стр. 495]. Принимаем среднюю плотность жидкости в колонне ⍴ж=(⍴А+⍴В)2; (17). ⍴ж=(749,3+935,6)2=842,45 кгм3 Определяем скорость пара в колонне. По данным каталога-справочника “Колонные аппараты” принимаем расстояние между тарелками h = 300 мм. С = 0,032 – для колпачковых тарелок находим согласно графику [3, стр. 323]. Скорость пара в колонне находим по уравнению ω=С⍴ж⍴п; (18). ω=0,032842,451,41=0,782 мс Объёмный расход проходящего через колонну пара находим при средней температуре в колонне tср= t1+t22,; (19). где t1,t2- средние температуры пара, 0С. tср= 67+892=780C V=GDR+122,4TсвP0MDT0∙3600P,; (20). где MD-мольная масса дистиллята, кг/кмоль. MD=XD∙MА+1-XD∙MВ; (21). MD=0,882∙58+1-0,882∙18=53,3 кгкмоль Диаметр колонны находим по следующей формуле: D=V0,785∙ω; (22). D=0,6230,785∙0,782=1,01 м По каталогу-справочнику “Колонные аппараты” берём D = 1000 мм. Тогда скорость пара в колонне будет ω'=V0,785∙D2; (23). ω'=0,6230,785∙12=0,794 мс 2.4 Гидравлический расчёт тарелок Найдём гидравлическое сопротивление сухой тарелки в верхней части колонны ∆p'сух=ξω20⍴п2,; (24). где ξ=1,82 – коэффициент сопротивления неорошаемых ситчатых тарелок со свободным сечением 7-10%; Найдём скорость пара в отверстиях тарелки ω0=ω'0,08; (25). ω0=0,7940,08=9,93 мс Подставим получившееся значение в формулу (24) ∆p'сух=1,82∙9,932∙1,412=126,52 Па Сопротивление, обусловленное силами поверхностного натяжения, будет вычисляться по следующей формуле: ∆p'δ=4δd0,; (26). где δ – поверхностное натяжение жидкости при средней температуре в верхней части колонны t=670C, Нм [3, стр. 242]; d0– диаметр отверстий тарелки, м. ∆p'δ=4∙41,35∙10-30,004=41,35 Па Определим сопротивление парожидкостного слоя на тарелке ∆p'пж=1,3hпжk⍴жg; (26). Высота парожидкостного слоя вычисляется по следующей формуле: h'пж=h'п+∆h',; (27). где ∆h'-высота слоя над сливной перегородкой, м. ∆h'=VЖ1,85Пk23,; (28). где VЖ – объёмный расход жидкоcти, м3с; П- периметр сливной перегородки, м; k= 0,5- отношение плотности парожидкостного слоя к плотности жидкости. Объёмный расход жидкости в верхней части колонны находим по уравнению VЖ=GDRMср3600∙MD∆⍴ж,; (29). где Mср- средняя мольная масса жидкости, кгкмоль. Mср=Xср∙MА+1-Xср∙MВ; (30). Mср=0,507∙58+1-0,507∙18=38,28кгкмоль Подставим получившееся значение в формулу VЖ=2759∙0,456∙38,283600∙53,3∙842,45=2,98∙10-4м3с Периметр сливной перегородки находим, решая систему уравнений π22+R-b2=R20,1πR2=23πb; (31). Получим следующие данные: π=1,32 м; b=0,289 м Подставим получившиеся значения в формулу (28) ∆h'=2,98∙10-41,85∙1,32∙0,523=3,91∙10-3 м Получим высоту парожидкостного слоя по формуле (27) h'пж=0,04+3,91∙10-3=0,044 м Получим сопротивление парожидкостного слоя на тарелке по формуле (26) ∆p'пж=1,3∙0,044∙0,5∙842,45∙9,81=236,36 Па Рассчитаем гидравлическое сопротивление тарелки в верхней части колонны по уравнению ∆p'=∆p'сух+∆p'δ+∆p'пж; (32). ∆p'=126,52+41,35+236,36=404,23 Па Найдём гидравлическое сопротивление сухой тарелки в нижней части колонны ∆p''сух=ξω20⍴п2; (33). ∆p''сух=1,82∙9,932∙1,072=96,01 Па Определим сопротивление, обусловленное силами поверхностного натяжения, в нижней части колонны: ∆p''δ=4δd0,; (34). где δ – поверхностное натяжение жидкости при средней температуре в верхней части колонны 890C, Нм ∆p''δ=4·38·10-30,004=38,00 Па Объёмный расход жидкости в нижней части колонны находим по уравнению V''Ж=GDRMD+GFMFMср⍴ж,; (35). где MF=0,209·58+0,791·18=26,4 кгкмоль; Mср=0,114·58+0,886·18=22,6 кгкмоль. Подставим получившееся значение в формулу (35) V''Ж=2759·0,45653,3+600026,422,6842,45∙3600=0,00169 м3с Рассчитаем высоту слоя над сливной перегородкой по формуле (28) ∆h''=0,001691,85·1,32·0,523=0,012 м Рассчитаем высоту парожидкостного слоя по формуле (27) hпж=0,04+0,012=0,052 м Находим сопротивление парожидкостного слоя на тарелке в нижней части колонны по формуле (26) ∆pпж=1,3·0,052·0,5·842,45·9,81=279,19 Па Рассчитаем общее гидравлическое сопротивление тарелки в нижней части колонны по формуле (32) ∆p''=96,01+38,00+279,19=413,2 Па Проверим, соблюдаются ли при расстоянии между тарелками при h = 0,3 м, по условию h>1,8∆p''⍴жg 0,3>1,8413,2842,45·9,81 0,3>0,090 м, условие соблюдается. Проверим равномерность работы тарелок - рассчитаем минимальную скорость пара в отверстиях ωо. мин, достаточную для того, чтобы ситчатая тарелка работала всеми отверстиями: ωо. мин=0,67gρжhпжξρп; (36). ωо. мин=0,679,81⋅842,45⋅0,0521,82⋅1,07=9,95 мс Рассчитанная скорость ωо. мин=9,95 мс следовательно, тарелки будут работать всеми отверстиями. 2.5 Определение числа тарелок и высоты колонны Нанесем на диаграмму у-х рабочие линии верхней и нижней части колонны Приложение Г и найдем число ступеней изменения концентрации nт. В верхней части колонны nт'=3, в нижней части nт''=2, всего n= 5 ступеней. Число тарелок рассчитаем по следующему уравнению: n=nтηl,; (37). где nт - число ступеней в верхней или нижней части колонны, определяемое по диаграмме; ηl - средний КПД тарелок. Найдем коэффициент относительной летучести разделяемых компонентов по следующей формуле: α=pАpВ,; (38). где pА и pВ - давления насыщенного пара ацетона и воды соответственно при средней температуре в колонне равной t=78 ℃, с⋅Па, 3, стр.565. α=1500300=5 Найдем динамический коэффициент вязкости исходной смеси μ=μА+μВ2,; (39). где μА и μВ - динамические коэффициенты вязкости соответственно бензола и толуола, взятые при средней температуре в колонне 78 ℃,сПа [3, стр. 516-517]. μ=0,203+0,3682=0,286∙10-3 Па⋅с Тогда: αμ=5⋅0,286=1,43 Согласно графику [3, стр. 323] находим η=0,43. Длину пути жидкости на тарелке [3, стр. 354] найдем по следующей формуле: L=D-2b; (40). L=1-2⋅0,289=0,422 м Средний КПД тарелок найдем по следующему уравнению ηl=η⋅1+∆,; (41). где ∆=0 - значение поправки на длину волны, найденное по графику [3, стр. 324]. ηl=0,43⋅1+0=0,43 Число тарелок в верхней части колонны найдем по уравнению (37): n'=30,43=7 Число тарелок в нижней части колонны найдем по уравнению (37): n''=20,43=5 Общее число тарелок nобщ = 12, с запасом nз = 16, из них в верхней части колонны n = 9 тарелок и n = 7 тарелок в нижней части колонны. Высоту тарельчатой части колонны рассчитаем по следующему уравнению: Hт=n-1⋅h; (42). Hт=16-1⋅0,3=4,5 м Общее гидравлическое сопротивление тарелок найдем по следующей формуле: ∆p=∆p'⋅nв+∆p''⋅nн,; (43). где ∆p' и ∆p'' - общее гидравлическое сопротивление тарелки в верхней и нижней части колонны соответственно, Па. ∆p=404,23⋅9+413,2⋅7=6,53·103 Па - Тепловой расчет установки Расход теплоты, отдаваемой охлаждающей воде в дефлегматоре-конденсаторе, найдем по следующему уравнению: Qд=GD⋅1+R⋅rD,; (44). где rD - удельная теплота конденсации исходной смеси, Дж/кг. rD=XD⋅rА+1-XD⋅rВ,; (45). где rА и rВ - удельные теплоты конденсации ацетона и воды соответственно при t=57 ℃ [3, стр. 541]. rD=0,882⋅522⋅103+1-0,882⋅2366⋅103=7,40⋅105Джкг Подставим получившееся значение в формулу (44) Qд=27593600⋅1+0,456⋅7,40⋅105=8,26⋅105 Вт Расход теплоты, получаемой в кубе-испарителе от греющего пара, найдем по следующему уравнению: Qк=Qд+GDCDtD+GwCwtw-GFCFtF+Qпот,; (46). где Qпот приняты в размере 3 % от полезно затрачиваемой теплоты; CD, Cw, CF - удельные теплоемкости взяты соответственно при tD, tw и tF [3, стр. 562]. Qк=1,038,26⋅105+27593600⋅0,55⋅57⋅4190+32413600⋅1,00⋅4190⋅92-60003600·1,05⋅4190⋅64=8,29⋅105 Вт Расход теплоты в паровом подогревателе исходной смеси рассчитаем по следующей формуле: QF=1,05⋅GFCF⋅tF-tнач,; (47). где CF - удельная теплоемкость исходной смеси, Дж/кг⋅К – взята при средней температуре. tср1=tF+tнач2; (48). tср1=64+182=41 ℃ QF=1,05⋅60003600⋅3,44⋅103·64-18=2,77⋅105 Вт Расход теплоты, отдаваемой охлаждающей воде в водяном холодильнике дистиллята, рассчитаем по следующей формуле: QD=GD⋅CD⋅tD-tкон,; (49). где CD - удельная теплоемкость дистиллята, Дж/кг⋅К – взята при средней температуре. tср2=tD+tкон2; (50). tср2=57+252=41℃ QD=27593600⋅0,55⋅4190·57-25=5,65⋅104 Вт Расход теплоты, отдаваемой охлаждающей воде в водяном холодильнике кубового остатка, рассчитаем по следующей формуле: Qw=Gw⋅Cw⋅tw-tкон,; (51). где Cw - удельная теплоемкость кубового остатка, Дж/кг⋅К – взята при средней температуре. tср3=tw+tкон2; (52). tср3=92+252=58,5℃ Qw=32413600⋅1,05⋅4190·92-25=2,65⋅105 Вт Расход греющего пара и влажность в кубе-испарителе найдем по следующей формуле: Gг.п.1=Qкrг.п.⋅X',; (53). где rг.п. - удельная теплота конденсации греющего пара, Дж/кг [3, стр.360]. Gг.п.1=8,29⋅1052,14⋅106⋅0,95=0,408 кгс Расход греющего пара и влажность, в подогревателе исходной смеси найдем по следующей формуле: Gг.п.2=QFrг.п.⋅X; (54). Gг.п.2=2,77⋅1052,14⋅106⋅0,95=0,136 кгс Рассчитаем общий расход греющего пара: Gг.п.=Gг.п.1+Gг.п.2; (55). Gг.п=0,408+0,136=0,544 кг/с Расход охлаждающей воды при нагреве ее на 20 ℃ в дефлегматоре рассчитаем по следующей формуле: Vв.1=QдCв⋅tкон-tнач⋅ρв; (56). Vв.1=8,29⋅1054190⋅20⋅1000=9,89·10-3 м3с Расход охлаждающей воды при нагреве ее на 20 ℃ в водяном холодильнике дистиллята рассчитаем по следующей формуле: Vв.2=QDCв⋅tкон-tнач⋅ρв; (57). Vв.2=5,65⋅1044190⋅20⋅1000=6,74⋅10-4 м3с Расход охлаждающей воды при нагреве ее на 20 ℃ в водяном холодильнике кубового остатка рассчитаем по следующей формуле: Vв.3=QwCв⋅tкон-tнач⋅ρв; (58). Vв.3=2,65⋅1054190⋅20⋅1000=3,16⋅10-3 м3с Рассчитаем общий расход охлаждающей воды: Vв=Vв.1+Vв.2+Vв.3; (59). Vв=9,89·10-3+6,74⋅10-4+3,16⋅10-3=1,37·10-2 м3с Заключение В данной курсовой работе был выполнен расчёт ректификационной колонны непрерывного действия с колпачковыми тарелками, для разделения смеси ацетон-вода, производительностью 6 т/ч. Проведён анализ научно-технической литературы, рассчитан материальный, гидравлический, тепловой баланс колоны и получены следующие данные: производительность колонны по дистилляту GD = 2759 кг/ч, производительность колонны по кубовому остатку GW = 3241 кг/ч, общий расход греющего пара составил Gг.п.= 0,544 кг/с, а расход охлаждающей воды Vв= 1,37·10-2 м3/с. Вычислен и подобран диаметр колонны D = 1000 мм. Выполнен гидравлический расчёт тарелок и рассчитано гидравлическое сопротивление тарелки в верхней и нижней части колонны соответственно ∆p'= 404,23 Па и ∆p''= 413,2 Па. Рассчитано общее число тарелок n = 16 шт., из них в верхней части колонны n' = 9 шт., а в нижней части n'' = 7 шт., высота тарельчатой части колонны Нm= 4,5 м. Список используемой литературы - Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. – 10-е изд., стереотипное, доработанное. Перепеч. с изд. 1973 г. – М.: ООО ТИД <<Альянс>>, 2004. - 753 с. - Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и доп. М.: Химия,1991 г. – 496 с. - Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / Под ред. чл. – корр. АН СССР П.Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987 г. – 576 с., ил. - Интернет – ресурсы: - ru.wikipedia.org – Википедия – свободная энциклопедия. - revolution.allbest.ru – Библиотека Revolution . Приложение А Технологическая схема ректификационной установки непрерывного действия Приложение Б Диаграмма в координатах y-x для исходной смеси ацетон-вода Приложение В Диаграмма равновесия в координатах t-x, для исходной смеси ацетон-вода |  |
| --- | --- |

Приложение Г

Диаграмма y-x для определения числа теоретических тарелок

Приложение Д

Ректификационная колонна непрерывного действия

1 – Опора, 2 – Днище эллиптическое, 3 – Тарелки колпачковые, 4 – Обечайка, 5 – Распределительное устройство, 6 – Штырь, 7 – Крышка эллиптическая