Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

Колледж железнодорожного транспорта

План

открытого урока

Дисциплина: ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Специальность: 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Преподаватель:

Паньшина Елена Викторовна

Екатеринбург 2018

Тема: Вычерчивание контура детали

Дата: 20.09.18.

Курс, группа: 2-й курс, Т207б.

Вид учебного занятия: практическое занятие.

Методическая цель занятия: познакомить с методикой проведения практического занятия по инженерной графике.

Цель занятия: совершенствовать пошаговую систему контроля знаний студентов  при выполнении чертежа контура детали.

Задачи:

Образовательные:

- познакомить студентов с алгоритмом построения чертежа контура детали;

- повторить способы деления окружности на равные части;

- систематизировать знания по основным видам  и приемам выполнения сопряжений;

- повторить общие правила нанесения размеров на чертежах;

- способствовать формированию умений выполнять простейшие чертежи деталей с нанесением размеров.

Развивающие:

- способствовать развитию логического мышления;

- развивать память, внимание, пространственное воображение;

- развивать умение определять виды сопряжений  при выполнении чертежей;

Воспитательные:

- стремиться к воспитанию чувства ответственности, исполнительности, аккуратности, добросовестности;

- стремиться к воспитанию умения организовывать самостоятельную работу;

- стремиться к воспитанию культуры общения.

Формируемые  компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ПК  2.3.  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.

ПК  3.1.  Оформлять техническую и технологическую документацию.

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.

Основные методы обучения:

- Методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности: практическая работа.

- Методы закрепления и повторения изученного материала: беседа, повторение.

Формы организации обучения: фронтальная, индивидуальная.

Методическое обеспечение урока и средства обучения:

- Рабочая программа;

- Календарно-тематический план преподавателя;

- План урока;

- Варианты заданий для практической работы;

- Образец выполнения практической работы.

Учебное оборудование (оснащение) занятия:

- Плакаты: «Практическое применение правил сопряжений», «Нанесение размеров», «Построение уклонов», «Конусность»;

- Чертежные инструменты и принадлежности: карандаши, измерительная линейка, ластик, циркуль, угольники.

Место проведения: аудитория №362

Продолжительность занятия: два академических часа (90 мин)

Междисциплинарные связи:

- Математика: темы «Основные геометрические фигуры", «Параллельность и перпендикулярность прямых", «Касательная к окружности»;

- Техническая механика: тема "Касательные  и нормальные напряжения при различных видах деформаций";

- Метрология, стандартизация и сертификация: тема "Основные виды измерений и их классификация".

Внутри дисциплинарные связи:

- Раздел 1. Графическое оформление чертежей.

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей.

Основные дидактические единицы: Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа). Основные надписи. Сведения о стандартных шрифтах, начертание букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. Деление окружности на равные части. Сопряжения. Правила нанесения размеров.

Технологическая карта практического занятия

| Организация работы | Приветствие. Тема практического занятия: «Вычерчивание контура детали». Цель занятия: научиться выполнять простейшие чертежи деталей с нанесением размеров. Этой работой мы закрепляем общие правила оформления чертежей и отрабатываем навыки выполнения простейших геометрических построений. Ход практического занятия: - Повторение материала предыдущего занятия; - Изложение алгоритма выполнения практической работы; - Получение индивидуальных заданий для выполнения практической работы; - Самостоятельное выполнение практической работы согласно своему варианту; - Консультации по ходу выполнения практической работы; - Объяснение домашнего задания. |
| --- | --- |
| Актуализация опорных знаний и умений | Повторим ранее изученный материал, ответив на следующие вопросы: Вопрос 1. Дать определение понятия - сопряжение линий. Предполагаемый ответ: Плавный переход одной линии в другую называют сопряжением. Вопрос 2. Назовите условия для построения сопряжения Предполагаемый ответ: Для построения сопряжения заданным радиусом Rc , находят центр сопряжения Oc и точки сопряжения t1 и t2. Вопрос 3. Перечислить виды сопряжений и правила их построения. Предполагаемый ответ: Виды сопряжений: сопряжение 2-х сторон угла (пересекающихся прямых), сопряжение дуги окружности с прямой линией (внешнее и внутреннее), сопряжение дуги окружности с дугой окружности (внешнее и внутреннее), смешанное сопряжение. Для построения сопряжений необходимо найти центр сопряжения и две точки спряжения, а затем выполнить плавный переход заданным радиусом. Построение сопряжений показано на плакате «Практическое применение правил сопряжений». Вопрос 4. Сформулировать основные правила нанесения размеров на чертежах согласно ГОСТ 2.307 - 2011. Предполагаемый ответ: Размеры на чертежах указывают согласно ГОСТ 2.307 – 2011. Линейные размеры наносят в миллиметрах без указания единиц измерений, а угловые с указанием единиц измерений. Каждый размер наносят только один раз, повторение размера не допускается. Выносные и размерные линии выполняют сплошными тонкими линиями. Размерные линии не должны совпадать с линиями контура, и осевыми линиями. Цифры и надписи на чертеже выполняют одним размером шрифта (h5). Минимальное расстояние от линии контура до размерной линии должно быть 10 мм, а между параллельными размерными линиями допускается 7 мм. При этом размерные числа располагают в шахматном порядке. Не допускается пересечения выносных и размерных линий. В заштрихованной области наносить размеры не рекомендуется. Для нанесения угловых размеров размерную линию выполняют в виде дуги с центром в вершине угла. При недостатке места для стрелок на размерной линии допускается ставить засечки или точки, а при недостатке места для размерного числа его располагают на полке линии- выноске. Пример нанесения размеров показан на плакате «Нанесение размеров на чертежах» Вопрос 5. Перечислить условные знаки, применяемые для нанесения размеров. Предполагаемый ответ: При нанесении размеров применяют условные знаки: радиуса, диаметра, уклона и конусности. Уклон – это величина, которая характеризует наклон одной прямой относительно другой. На чертеже уклон выражается отношением двух чисел или в процентах. Острый угол знака должен быть направлен в ту же сторону, что и острый угол уклона. Конусность – это отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними. На чертеже конусность выражается отношением двух чисел. Вершина знака должна быть направлена в сторону вершины знака. Пример нанесения условных знаков рассмотрены на плакатах «Нанесение размеров», «Построение уклонов», «Конусность». |
| Ознакомление с инструкцией (методическими указаниями) по выполнению практической работы | Алгоритм выполнения чертежа контура детали: - Подготовить формат А4 для выполнения чертежа. - На формате А4 выполнить рамку и основную надпись по форме 1 (55х185 мм). - Примерно посередине рабочего поля листа провести вертикальную осевую линию и отметить на ней точку для построения изображения основной части детали (с элементами деления окружности на равные части). Провести горизонтальную осевую линию через эту точку. - Выполнить построение основной части детали по заданным размерам. - Построить остальные элементы детали. - Соединить все элементы, выполнив необходимые сопряжения. Вспомогательные линии для нахождения центра сопряжения и точек сопряжения не стирать. - Обвести контур детали. - Нанести размеры, указанные на чертеже. - Заполнить основную надпись. |
| Самостоятельное, индивидуальное выполнения задания | Обучающие получают индивидуальные задания (преподаватель наблюдает за выполнением работы, консультирует в процессе выполнения практической работы) |
| Обсуждение и оценка полученных результатов | Подведение итогов проделанной работы на занятии. |
| Домашнее задание. Инструктаж по его выполнению | Дома вы должны закончить практическую работу: обвести изображения, нанести размеры, заполнить основную надпись. Основная учебная литература [1] - стр. 13-28; учебно-методическая литература для самостоятельной работы [1, часть 1]стр.12 – 22. |

Приложение А

Варианты заданий для практической работы

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |

| Вариант 7 | Вариант 8 |
| --- | --- |
| Вариант 9 | Вариант 10 |

Приложение В

Образец выполнения практической работы